WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI,
INFORMATYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

Praca dyplomowa magisterska

Projekt systemu sterowania oparty na algorytmie przetwarzania obrazów z elementów i mimiki twarzy

<Project of steering system based on algorithm for images of face and mimcry processing >

Autor:				Jakub Zieliński

Kierunek studiów:		Informatyka i Elektronika Medyczna

Opiekun pracy:			dr inż. Krzysztof Lalik

Kraków, 2015

Oświadczam, świadomy(-a) odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy, że niniejszą pracę dyplomową wykonałem(-am) osobiście i samodzielnie i że nie korzystałem(-am) ze źródeł innych niż wymienione w pracy.

…………………………………………

# Spis treści

Spis treści	3

1.	Wstęp	5

1.1	Przedstawienie problemu	5

2.	Istniejące rozwiązania	7

2.1	Techniki przetwarzania obrazów twarzy	7

2.1.1	Wykrywanie twarzy na obrazach ze statycznym tłem sceny	7

2.1.1.1	Wykrywanie twarzy na podstawie koloru	7

2.1.1.2	Wykrywanie twarzy na podstawie ruchu (odejmowanie tła)	8

2.1.2	Wykrywanie twarzy na obrazach z niekontrolowanym tłem	8

2.1.2.1	Wykrywanie twarzy z wykorzystaniem modelu	8

2.1.2.2	Wykrywanie twarzy na podstawie konturów	9

2.2	Dostępne rozwiązania	10

3.	Wstęp teoretyczny	13

3.1	Wykrywanie obiektów przy pomocy algorytmu Viola-Jones i AdaBoost	13

3.1.1 Cechy (ang. features)	13

3.1.2 Obraz integracyjny (ang. Integral Image)	15

3.1.3 AdaBoost	16

3.2	Śledzenie pozycji głowy	21

3.2.1	Active Appearance Model	22

3.2.1.1	Active Shape Model	22

3.2.1.2	Statyczny Model Tekstury	24

3.2.2	Pose from Orthography and Scaling with Iteration	26

3.2.2	Scaled Orthographic Projection and Perspective Projection	27

3.2.4 Geometria SOP	27

3.3	Podsumowanie	31

4	Opis własnego rozwiązania	33

4.1 Wykorzystane narzędzia i technologie	33

4.2	Detekcja twarzy i oczu	34

4.3	Śledzenie cech charakterystycznych	36

4.4	Podsumowanie algorytmu śledzenia twarzy	42

4.5	Ekstrakcja informacji o rotacji	44

4.5.1	Macierz rotacji	44

4.5.2	Dekompozycja macierzy rotacji	45

4.6	Sterowanie kursorem myszy	46

4.7	Obsługa kliknięć	48

4.7.1	Metoda dopasowywania szablonów	50

5.	Testy własnego rozwiązania	51

5.1 Wpływ mimowolnych ruchów	51

5.2 Wpływ tła i oświetlenia na skuteczność algorytmu	52

5.3	Test wydajnościowy programu	56

6.	Podsumowanie	57

# Wstęp

Najbardziej popularnym sposobem interakcji człowieka z komputerem od wielu lat jest – i prawdopodobnie na długo jeszcze pozostanie – system oparty o interfejs graficzny, widok okienkowy i manipulacje przy użyciu myszy oraz wprowadzanie danych przy pomocy klawiatury. Dla specyficznych zastosowań powstają dedykowane kontrolery, pozwalające na wprowadzanie danych skojarzonych z wybranymi aplikacjami w sposób najbardziej ergonomiczny i intuicyjny. W przypadku rozrywki multimedialnej wykorzystywane są joysticki, pady, oraz kontrolery ruchu. Obecnie powstają również systemy wykorzystujące inne drogi komunikacji, oparte na pozostałych zmysłach, a nawet łączące w sposób równoległy wiele sposobów komunikacji człowieka z maszyną. Podejście to określane jest mianem interfejsów multimodalnych (multimodal interfaces). Obserwacja sposobu, w jaki komunikują się ludzie w kontakcie bezpośrednim, pozwala stwierdzić, że duży udział w przekazywanej informacji ma część niewerbalna – mowa ciała, a w szczególności mimika twarzy. Przeniesienie niewerbalnej warstwy komunikacji do interfejsu człowiek – maszyna niesie ze sobą wiele korzyści [5]. W przypadku osób dotkniętych chorobą lub kalectwem, odbierającym im sprawność rąk, dłoni lub co gorsza większych partii ciała, (paraliż) ruchomość głowy, mimika pozostają często jedynym sposobem komunikacji ze światem zewnętrznym. Ponadto w wielu przypadkach, podczas wykonywania czynności angażujących wiele partii ciała, wymagających skupienia (operacja chirurgiczna, prowadzenie pojazdu), wykorzystanie kolejnego portu komunikacji z urządzeniami jest bardzo ważnym aspektem pozwalającym na wykonywanie większej liczby czynności, lub wykonywanie ich w sposób bardziej naturalny, mniej absorbujący, co może przełożyć się na większą precyzję, bezpieczeństwo i optymalizację działań, a nawet ich automatyzację jeżeli część decyzyjną pozostawimy po stronie techniki, sami dostarczając jedynie bodźce, które system może interpretować.

## Przedstawienie problemu

Celem pracy magisterskiej jest opracowanie i implementacja systemu śledzącego ruchy głowy użytkownika komputera za pomocą kamery internetowej. Ponadto system powinien rozpoznawać mrugnięcia użytkownika. Docelowym przeznaczeniem aplikacji ma być sterowanie kursorem myszy przy pomocy ruchów głowy, oraz obsługa kliknięć realizowanych przez mrugnięcia.

Istotnym założeniem pracy jest opracowanie aplikacji działającej w czasie rzeczywistym, nie wymagającej od użytkownika ingerencji w proces konfiguracji  rozpoznawania twarzy, oraz manipulacji przy konfiguracji sprzętowej.

Stworzenie systemu spełniającego wszystkie przedstawione wymagania nie jest łatwym zadaniem, biorąc pod uwagę złożoność operacji przekształceń obrazów, różnorodności warunków (np. oświetlenie) oraz cech osobniczych dotyczących parametrów twarzy. Świadczy o tym również fakt, iż nie istnieje aplikacja komercyjna wykorzystywana na szeroka skalę, korzystająca z zaledwie jednej kamery. Autor uważa, że opracowanie prostego, skutecznego systemu realizującego podstawowe funkcje wpłynie pozytywnie na popularyzację tego typu systemów przede wszystkim wśród osób najbardziej tego potrzebujących. Jednakże uniwersalizm, oraz zastosowanie kamery internetowej, sprawiają, iż skuteczność interpretacji gestów będzie niższa w porównaniu z systemami komercyjnymi.

Rynek oferuje wiele rozwiązań pozwalających na rozpoznawanie mimiki twarzy, gestów, komunikację głosową. Jednak produkty komercyjne charakteryzują się oczywiście wysoka ceną, a większość rozwiązań wymaga dedykowanych urządzeń pozwalających na śledzenie wybranych parametrów. Ponadto aby zapewnić optymalne działanie użytkownik jest zmuszony przebrnąć przez obszerną konfigurację, dostosowującą parametry do aktualnych warunków, lub personalizujących komunikację.

# Istniejące rozwiązania

Obecnie istnieje wiele rozwiązań pozwalających na śledzenie i rozpoznawanie głowy, twarzy oraz innych elementów ciała człowieka [8] Jednak autor nie dotarł do informacji na temat systemów oferujących kompleksową obsługę interfejsu użytkownika. Dlatego też w niniejszym rozdziale uwagę poświęcono systemom pozwalającym na rozpoznawanie i śledzenie.

## Techniki przetwarzania obrazów twarzy

Dziedzina przetwarzania cyfrowych obrazów wciąż zyskuje na popularności, pojawiają się nowe zastosowania oraz techniki rozwiązania danego problemu. Nie inaczej jest w przypadku rozpoznawania twarzy na obrazie. Można wyróżnić co najmniej kilka sposobów podejścia do zagadnienia, a każde z nich posiada zalety specyficzne dla różnych zastosowań.

## Wykrywanie twarzy na obrazach ze statycznym tłem sceny

Techniki wykorzystujące kontrolowane warunki otoczenia. Podstawowym założeniem jest statyczne tło, jednolitego koloru, odcinającego się od obserwowanego obiektu. Ponadto ważnym elementem jest równomierne oświetlenie.

### Wykrywanie twarzy na podstawie koloru

Technika bazująca na rozpoznawaniu koloru światła odbitego przez skórę twarzy człowieka.

Do uzyskania zadowalających efektów potrzebna jest znajomość parametrów kamery, spektrum światła generowanego przez źródło, oraz model skóry oferujący uśrednione wartości długości fali odbitej przez skórę koloru w przybliżeniu odpowiadającemu każdej z ras [25].

Rysunek 1 Po lewej: Widmo światła odbitego przez skórę człowieka odpowiedni dla: rasy kaukaskiej, mongolskiej oraz afrykańskiej. Po prawej: Widmo światła odbitego przez skórę rasy kaukaskiej o różnej jasności.

Algorytm wykorzystujący powyższe parametry jest szybki (prosty algorytm wykorzystujący binaryzację) i niewrażliwy na rotację obiektu. Jego wadą natomiast jest wrażliwość na zmieniające się warunki otoczenia oraz konieczność uwzględnienia parametrów sprzętowych [25]

### Wykrywanie twarzy na podstawie ruchu (odejmowanie tła)

Podobnie jak rozwiązanie w punkcie 2.1.1.1, również w tym przypadku podstawą do rozpoznania twarzy jest model koloru skóry. Jest on jednak wykorzystywany w fazie inicjalizacji. Algorytm wykorzystuje założenie, że tło jest nieruchome. Dzięki temu znacznie łatwiej wyodrębnić poruszające się obiekty w obrębie obserwowanej sceny. Uwzględniając nierównomierny rozkład oświetlenia i korzystający z mechanizmu predykcyjnego pozwalającego w pewnym stopniu przewidzieć kierunek przemieszczania się obiektu otrzymano zadowalające wyniki, nawet w przypadku śledzenia kilku obiektów jednocześnie[26].

Zaletą tej metody jest szybkość działania, możliwość śledzenia wielu obiektów jednocześnie przy zachowaniu ich odrębności. Wadą natomiast jest ograniczenie dotyczące statycznego tła sceny oraz wrażliwość na skokowe zmiany oświetlenia, lub kolorystki tła[26].

## Wykrywanie twarzy na obrazach z niekontrolowanym tłem

Rozwiązania tego typu bazują na bardziej szczegółowych cechach obiektu, takich jak wzajemne położenie struktur, krawędzie[22], rozpoznawanie struktur na podstawie uczenia maszynowego, lub klasyfikatorów kaskadowych (ang. weak classifier cascades). Ich złożoność jest o wiele większa niż wymienionych w punkcie 2.1.1, jednak ilość informacji, które są w stanie dostarczyć pozwala na budowę użytecznych aplikacji [14], [6].

### Wykrywanie twarzy z wykorzystaniem modelu

Model w rozumieniu przetwarzania obrazów twarzy, jest zbiorem punktów reprezentujących uśrednione parametry opisujące: wygląd, kształt, ruch obiektu [14].

Rysunek 2Model kształtu i ruchów twarzy

Model reprezentowany przez zbiór punktów, można dostosować do aktualnie obserwowanego obiektu poprzez modyfikację parametrów kształtu, lub przemieszczenia.

Takie rozwiązanie, choć znacznie bardziej wymagające obliczeniowo, oferuję informacje nie tylko o położeniu, ale również może posłużyć do wyznaczenia położenia w 3D, co ma niebagatelne znaczenie w praktycznym zastosowaniu. Ponadto pozwala na określenie położenia i zniekształceń (ruchy ust, brwi) elementów twarzy. Dzięki czemu otrzymujemy kolejne punkty umożliwiające rozbudowanie interfejsu.

Tworzenie modelu odbywa się poprzez nanoszenie punktów na obrazy w miejscach odpowiadających określonym strukturom. W celu uzyskania najlepszych efektów tworzy się model w oparciu o konkretnego użytkownika. Trzeba jednak zauważyć, że jest to żmudna procedura wykonywana ręcznie co zwiększa jej podatność na błędy. Rozbudowany opis powstawania modelu zostanie opisany w dalszej części pracy.

### Wykrywanie twarzy na podstawie konturów

Rozwiązanie jest oparte na sławnym algorytmie Viola Jones [20] pozwalającym na rozpoznawaniu cech. Jedna ze względu na mnogość dostępnych cech (160000) wyszukiwanie każdej z nich na obrazie nie jest efektywne. Dlatego też ograniczenie ilości szczegółów na obrazie, pozwala na redukcję wyszukiwanych cech co wpływa pozytywnie na efektywność algorytmu.

Śledzenie konturów owalu twarzy, oraz kilku cech charakterystycznych w jego obrębie skutkuje otrzymaniem szybkiego algorytmu, o ograniczonej funkcjonalności [24].

Rysunek 3(a) Obraz twarzy (b) Wyodrębnione krawędzie

## Dostępne rozwiązania

Na rynku istnieje wiele rozwiązań, oferujących gotowe aplikacje lub biblioteki zawierające zbiór funkcji niezbędnych w wykrywaniu interesujących cech. Wybrane rozwiązania wraz z krótkim opisem znajdują się w tabeli poniżej:

Tabela 1 Porównanie istniejących systemów do analizy obrazów twarzy

| Nazwa | Opis | Platforma/technologie | Analiza w Czasie rzeczywistym |
| --- | --- | --- | --- |
| Lambda Labs – Face recognition | API pozwalające na wykrywanie twarzy, oczu oraz płci na zdjęciach | iOS, Google Glass | brak |
| FaceR | API oferujące wykrywanie struktur twarzy (obszar twarzy, oczy, nos usta) | Java, Ruby, PHP | brak |
| Sky Biometry | API pozwalające na wykrywanie twarzy, oczu, okularów(ciemnych lub jasnych) | Chmura | brak |
| Faceplusplus | Rozbudowane API oferujące wykrywanie oraz śledzenie twarzy. Oferuje również analizę uśmiechu, rozpoznawanie płci, wieku, rasy oraz rozpoznawanie twarzy. | Chmura, wszystkie platformy | tak |
| Eyedea recognition | RESTowe API oferujące wykrywanie twarzy na zdjęciach, wraz z segmentacją na poszczególne struktury. | Web | nie |
| Visage Face Track | System do śledzenia twarzy w 3D, udostępniający informację o przemieszczeniach i rotacji w formie SDK | C++ | tak |
| Faceware Analyzer | Producent podaje informacje, iż jest to najszybszy system śledzenia twarzy dostępny na rynku. Oferuje śledzenie twarzy, oczu (kierunek patrzenia), | PC | tak |

Warto zaznaczyć, że powyższe rozwiązania skupiają się głównie na rozpoznawaniu twarzy na obrazach. Istnieje wiele innych projektów rozwijanych pod kątem przetwarzania obrazów w czasie rzeczywistym, jednak ze względu na ich stan lub akademicką formę nie zostały ujęte w zestawieniu.

Istotnym faktem jest również udział wykorzystanych technologii w obecnych projektach. W większości przypadków implementowane jest wykrywanie twarzy z wykorzystaniem modelu. Pomimo dużego narzutu obliczeniowego, jest to najczęściej wybierana ścieżka rozwoju, ze względu na możliwości jakie oferuje.

# Wstęp teoretyczny

## 3.1	Wykrywanie obiektów przy pomocy algorytmu Viola-Jones i AdaBoost

Rozwiązanie opisane przez Paula Viola i Michaela Jones’a [20] przedstawia podejście wykorzystujące uczenie maszynowe. Pozwala ono na bardzo szybkie przetwarzanie obrazów, z zachowaniem wysokiej skuteczności rozpoznawania obiektów.  Cały proces powstawania kaskad klasyfikatorów można podzielić na trzy etapy:

- Przedstawienie obrazu w postaci integralnej(ang. Integral image) – pozwala na bardzo szybkie przetwarzanie cech obrazów

- Algorytm uczący, bazujący na AdaBoost  - selekcja cech

- Tworzenie bardziej złożonych klasyfikatorów w postaci kaskad.

## 3.1.1 Cechy (ang. features)

Cechami w kontekście rozpoznawania obrazów twarzy nazywamy struktury, które pozwalają zidentyfikować twarz na obrazie. Twarz charakteryzuję się owalem, regionami oczu, ust, uszu, oraz bardziej szczegółowymi cechami jak tęczówka oka lub szpara ust.  Tego typu struktury, na obrazie zostają przybliżone przy pomocy cech przypominających funkcje bazowe Haar’a. W pracy [20] wykorzystano trzy rodzaje cech.

- Cecha dwóch prostokątów (ang. two-rectangle feature) – różnica pomiędzy sumą pikseli wewnątrz dwóch prostokątnych regionów obrazu, gdzie, oba regiony posiadają taki sam rozmiar i kształt, oraz przylegają do siebie w pionie lub w poziomie

- Cecha trzech prostokątów (ang. three-rectangle feature) – suma pikseli  dwóch zewnętrznych prostokątów odjęta od sumy pikseli regionu centralnego

- Cecha czterech prostokątów (ang. four-rectangle feature) – różnica sum regionów leżących na przekątnej.

Rysunek 4 Typy cech poszukiwane na obrazie. Suma pikseli leżących wewnątrz białego prostokątu jest odejmowana od sumy pikseli wewnątrz prostokątu zacieniowanego. Cecha dwóch prostokątów (A) oraz (B), trzech prostokątów (C), oraz czterech prostokątów (D)

Zbiór wybranych cech wykorzystany w pracy [20] przedstawia rys. 5

Rysunek 5 Cechy zastosowane w algorytmie Viola-Jone's

Aby uzmysłowić sobie jak naprawdę cechy mogą pomóc w rozpoznawaniu twarzy, należy przyrównać je do jej elementów.  Rys. 6 prezentuje cechy naniesione na odpowiadające im specyficzne części twarzy. Można zaobserwować, że dobór cech jest dosyć intuicyjny, jeżeli analizowany obraz przedstawiony jest w skali szarości. Obszar oczu (oczodoły) jest ciemniejszy niż fragment twarzy pod oczami, stąd można go przybliżyć cechą dwóch prostokątów. Z kolei grzbiet nosa jest wyraźnie jaśniejszy od jego ścian, dlatego cecha trzech prostokątów pozwala rozpoznać ten fragment twarzy. Warto również zauważyć, że jakość obrazu na rys. 6 nie jest przypadkowa. Do analizy opartej na cechach, wcale nie jest potrzebny obraz o wysokiej rozdzielczości, ponieważ stosunek kolorów nie zmieni się, wraz ze spadkiem jakości obrazu.

Rysunek 6 Cechy naniesione na odpowiadające im części twarzy.

## 3.1.2 Obraz integracyjny (ang. Integral Image)

Integral Image  to forma obrazu, której istotą istnienia jest możliwość bardzo szybkiego obliczenia wartości obrazu w danym punkcie. Piksel o współrzędnych (x, y) przechowuje wartość równą sumie wartości pikseli w fragmencie obrazu, którego lewy górny róg wyznaczany jest przez punkt (0, 0) natomiast prawy dolny róg znajduje się w punkcie (x, y) [19].

Tak jak wspomniano powyżej, wartością punktu (x, y) jest suma wartości tablicy powyżej i na lewo od punktu (x, y), co przedstawia równanie(1).

Ix, y= x'≤xy'≤xix', y' ( SEQ Równanie \* ARABIC 1)

Co więcej, integral image  może zostać obliczony w trackie jednej iteracji po obrazie, korzystając z faktu, że jego wartość w punkcie (x, y) to:

Ix, y=ix, y+Ix-1,y+Ix, u-1-x-1,y-1  ( SEQ Równanie \* ARABIC 2)

Dzięki temu, obliczanie wartości dowolnego prostokątnego fragmentu obrazu, może być zrealizowane w stałym skończonym czasie z zaledwie czterokrotnym odwołaniem do obrazu. Korzystając z notacji, przedstawionym na rys. 7 suma prostokąta rozpiętego na punktach A, B, C oraz D to:

x0<x≤x1y0<y≤y1ix, y=ID+IA-IB-IC ( SEQ Równanie \* ARABIC 3)

Gdzie:

A=(x0, y0)

B=(x1, y0)

C=(x0, y1)

D=(x1, y1)

Rysunek 7 Sposób oznaczenia i obliczania sumy wartości pikseli obszaru

Dzięki zastosowaniu takiego formatu obrazu, wykorzystanie cech do rozpoznawania kształtu staje się rozwiązaniem bardzo wydajnym i skutecznym. Pomimo prymitywnej i ograniczonej budowy cech opartych na funkcjach Haara.

## 3.1.3 AdaBoost

Boosting to nazwa dla metod służących zwiększaniu skuteczności dowolnego algorytmu uczenia. Ideą algorytmu AdaBoost jest tworzenie mocnego i złożonego (kaskadowego) klasyfikatora ze słabych i prostych klasyfikatorów.

Trzeba zdać sobie sprawę, że do dyspozycji mamy zbiór ponad 160000 cech. To niejednokrotnie więcej, niż liczba pikseli obrazu. Zadaniem boostingu, jest znalezienie tylko tych cech, które faktycznie przyczyniają się do zlokalizowania obiektu na obrazie, a następnie zbudowaniu z nich klasyfikatora, który skutecznie pozwoli odfiltrować obrazy, na których szukany element faktycznie się znajduje.

Fx= α1f1x+ α2f2x+α3f3x+…+ αnfnx  ( SEQ Równanie \* ARABIC 4)

Gdzie: F(x) – silny klasyfikator, f(x) – słaby klasyfikator, α – waga

Klasyfikator jest rozważany, jako warty włączenia do kaskady, jeżeli jego skuteczność jest większa niż losowe oznaczanie obrazów zbioru uczącego jako zawierających szukany element, lub nie.  Ponieważ jest to decyzja binarna, błąd nie może osiągać 50% względem zbioru uczącego.

Na początku, algorytm przypisuje równe wagi dla wszystkich przykładów ze zbioru uczącego, co przedstawia rys. 8.

Rysunek 8 Wagi przypisane do posczególnych przykładów zbioru uczącego. Niech "+" oznacza obraz zawierający twarz, "-" nie

Następnie wybrany klasyfikator jest stosowany dla wszystkich przykładów zbioru. Załóżmy, że dla wszystkich przykładów na lewo od czerwonej linii na rys. 9, klasyfikator uznał, że poszukiwana struktura znajduje się na obrazie. Jak widać, w zbiorze znajdują się również przykłady negatywne. Wówczas dla nich zwiększana jest waga. Ma to na celu, skupieniu większej uwagi kolejnych klasyfikatorów na obrazach które błędnie zostały oznaczone jako pozytywne.

Rysunek 9 Wynik pracy słabego klasyfikatora

W kolejnych iteracjach algorytm jest powtarzany, dla kolejnych klasyfikatorów. Zakładając, że inny klasyfikator skorygował część błędnych wskazań swojego poprzednika, ale popełnił swoiste błędy, co zostało zobrazowane na rys.10 ponownie zmienią się wagi dla poszczególnych przykładów rys.11 Przypomnieć w tym miejscu należy, że każdy z klasyfikatorów analizuje obrazu pod kątem indywidualnych cech.

Rysunek 10 Wynik dla kolejnego klasyfikatora

Rysunek 11 Modyfikacja wag na podstawie wyników pracy dwóch klasyfikatorów

Ostatecznie, w wyniku analizy przeprowadzonej pod kątem wszystkich dostępnych cech, określony zostaje zbiór obrazów pozytywnych, oraz zbiór klasyfikatorów które przyczyniły się do wyodrębnienia takiego zbioru.

Rysunek 12 Graficzna reprezentacja kombinacji klasyfikatorów wyselekcjonowanych podczas kolejnych iteracji algorytmu.

Wynik działania algorytmu można przedstawić przy pomocy równania:

Fx= 1 dla α1f1x+…+αnfnx ≥12(α1+…+αn)0    ( SEQ Równanie \* ARABIC 5)

Pomimo, że poszczególne klasyfikatory prawdopodobnie nie byłby w stanie poprawnie określić zbioru obrazów pozytywnych, ich liniowa kombinacja, przedstawiona równaniem(5) sprawia, że poprawnie interpretują zbiór. Co jednak równie ważne, ilość cech kluczowych dla danej struktury poszukiwanej na obrazie zostaje drastycznie zredukowana. W [20] wyselekcjonowano zbiór niezbędnych do wykrycia twarzy w płaszczyźnie czołowej. Ma to ogromny wpływ na wydajność algorytmu.

Ponieważ podstawowym założeniem algorytmu opisanego w [20] jest skanowanie detektorem tego samego obrazu, za każdym razem z inną wielkością okna, należy zwrócić uwagę, na fakt, że nawet przy wielu twarzach (lub innych poszukiwanych strukturach) duża część obrazu, podlegałaby zbędnej analizie, skoro wiadomo, że w pewnych obszarach twarz nie zostanie odnaleziona. Dlatego też, algorytm powinien skupiać się na fragmentach obrazu, które mają przesłanki o tym, że twarz faktycznie może się tam znajdować. Dlatego też, kaskadowość klasyfikatorów ma tak duże znaczenie. Każdy etap kaskady, zawiera silny klasyfikator(ogół słabych klasyfikatorów pogrupowany jest w kolejnych etapach). Zadaniem każdego z etapów jest określenie, czy w analizowanym fragmencie obrazu może znajdować się twarz. Jeżeli nie, algorytm natychmiast porzuca daną porcję obrazu, nie wykonując na niej analizy przy pomocy kolejnych poziomów kaskady. Taki mechanizm przerywania poszczególnych iteracji w możliwie najwcześniejszej fazie, wpływa pozytywnie na szybkość działania algorytmu.

Rysunek 13 Uproszczony schemat działania algorytmu Viola-Jones

## 3.2	Śledzenie pozycji głowy

Wiele systemów rozpoznawania twarzy, czy też po prostu wchodzących w interakcję z ciałem człowieka, narzuca wiele ograniczeń dotyczących pozycji. Często pojawiają się założenia, że twarz umiejscowiona jest na wprost kamery, a linia wzroku jest prostopadła do matrycy kamery. Z doświadczenia jednak łatwo stwierdzić, że utrzymywanie głowy w jednej pozycji jest trudne, niewygodne i przede wszystkim nienaturalne. Na ruch głowy wpływa wiele czynników, na które użytkownik może nie mieć wpływu. Wszelkie ruchy mięśni (oddychanie, ruchy związane z przemieszczaniem punktu skupienia wzroku) spotęgowane przez odległość twarzy od kamery, przekładają się na znaczne różnice w rejestrowanym położeniu.

Dlatego też, analiza pozycji obiektu. jest ważną dziedziną, w której prace prowadzone są w ramach badań nad interakcją człowieka z komputerem (ang human – computer interfaces, HCI). Metody śledzenia pozycji głowy, można podzielić na dwie grupy:

- Śledzące cechy charakterystyczne twarzy

- Bazujące na modelu głowy

Model wykorzystany w jednej z metod pozwala na estymację pozycji głowy dzięki istnieniu zależności 2D do 3D między cechami, i za pomocą tych zależności i ich relacji wyznaczana jest pozycja.

Grupa metod oparta na cechach charakterystycznych twarzy zakłada, że istnieje relacja pomiędzy pozycją 3D głowy a własnościami obrazu twarzy. Zależności te, zostają wyznaczone w etapie treningowym, w którym sieć neuronowa zostaje wytrenowana na podstawie dużych zbiorów danych, zawierających zdjęcia twarzy w znanej pozycji.

Oba te rozwiązania oferują ciekawe możliwości, dlatego warto poddać je dyskusji i ocenie, co ma miejsce w kolejnym punkcie pracy.

## 3.2.1	Active Appearance Model

Aktywny Model wyglądu [19] (AAM) to model statystyczny informujący o kształcie i teksturze. Algorytm ten pozwala stwierdzić gdzie i jak model jest zlokalizowany na obrazie.

Dlatego też, AAM wykorzystywany jest w wielu dziedzinach skojarzonych z obrazami, od segmentacji obrazów medycznych aż po śledzenie głowy. Dzięki temu, że jest to algorytm oparty na danych – brak konieczności doboru parametrów, które określają działanie. Zamiast tego, algorytm automatycznie dostraja się do danych podczas inicjalizacji. Jest to wygodne z punktu widzenia użytkownika, jednak może to powodować wadliwe działanie. Przyczyną tego jest fakt, że algorytm bardzo silnie bazuje na zbiorze uczącym. Oznacza to, że w zastosowaniu wobec obrazów nie pochodzących ze zbioru uczącego jego skuteczność wyraźnie spada. Można temu zapobiec, dołączając indywidualne dane użytkownika do zbioru, jednak wówczas atut braku konieczności doboru parametrów jest niwelowany przez żmudny proces tworzenia danych do zbioru treningowego. Oczywiście jest możliwość automatyzacji nanoszenia danych na specyficzne obrazy, jednak są to zagadnienia wykraczające poza zakres tej pracy.  Aby zrozumieć AAM warto poświęcić parę słów poszczególnym segmentom.

## Active Shape Model

Aktywny model kształtu [2] to część AAM odpowiedzialna za model kształtu. Powstaje on poprzez kombinacje zmian kształtu. Do treningu algorytmu, wymagany jest zbiór obrazów z adnotacjami. Adnotacjami w tym wypadku są punkty w kluczowych, charakterystycznych miejscach twarzy, które pozwolą na wydobycie głównych cech. Bardzo ważnym założeniem jest fakt, że na wszystkich obrazach, adnotacje naniesione są w dokładnie tej samej kolejności. Oznacza to, że manualne nanoszenie landmarków na obrazy, jesteśmy narażenie na błędy, wynikające z bardzo dużego prawdopodobieństwa pomyłki kolejności lub lokalizacji punktów.

Rysunek 14 Przykład obrazu z naniesionymi adnotacjami

Przykład zaprezentowany na rys.14 posiada 76 punktów charakterystycznych (ang. landmarks). Zdjęcie na rys.14 pochodzi ze zbioru danych MUCT, który oferuje niespełna cztery tysiące zdjęć wraz z adnotacjami. Na obrazach zaznaczone zostały: owal twarzy, kontur ust, nosa, brwi co pozwala na samodzielną pracę i eksperymenty w dziedzinie AAM.

Z wyżej wspomnianego zbioru, można wygenerować model zmian kształtu. Ponieważ adnotacje opisują kształt obiektu, w pierwszej kolejności należy dopasować wszystkie zbiory punktów do układu współrzędnych. Można tego dokonać przy pomocy analizy Prokrusta (postać z mitologii greckiej, zbójnik który, swe ofiary kładł na łóżku. Jeżeli jej ciało było za długie i wystawało poza ramę łóżka, obcinał je, jeżeli zaś za krótkie - naciągał). Jest to forma analizy kształtu, która przeprowadza dopasowanie poprzez translację, rotację i skalowanie obiektów. Zbiór uczący zapisany jest w formie wektorów zawierających współrzędne charakterystycznych punktów. Dane dotyczące rozmiaru i położenia obiektów zostały wyeliminowane z wektora dzięki zastosowaniu analizy Prokrusta.

Matematyczny zapis kształtu s, w postaci wektora 2n wymiarowego.

s=x1, x2, …xn, y1, y2….yn ( SEQ Równanie \* ARABIC 6)

Zbiór danych uczących jest podawany normalizacji, a następnie wyznaczane się jego statyczne parametry przy użyciu analizy głównych składowych (PCA). Do analizy głównych składowych konieczne jest wyliczenie wartości oraz wektorów własnych macierzy kowariancji C, gdzie przez N oznacza się ilość obrazów w zbiorze trenującym.

C=1N-1SST  ( SEQ Równanie \* ARABIC 7)

PCA to liniowa transformacja, która przekształca do nowego układu współrzędnych, używane są wyłącznie wektory własne odpowiadające największym wartościom własnym. Ilość wektorów zastosowanych zależy od zróżnicowania danych wejściowych. Jest to metoda służąca do redukcji wymiarowości zbioru danych.

## Statyczny Model Tekstury

Tekstura powstaje na podstawie zbioru uczącego z naniesioną na obrazy siatką 2D na twarzy. Siatka powstaje dzięki zastosowaniu metody triangulacji Delone [16] na zbiorze punktów charakterystycznych.

Triangulacja Delone maksymalizuje minimalne kąty w trójkątach ponieważ podczas w czasie triangulacji często powstają cienkie  trójkąty o bardzo ostrym kącie między bokami.

Rysunek 15 przykład triangulacji

W przypadku modelu tekstury twarzy wygląda to tak, jak pokazano na rys. 16

Rysunek 16 Twarz z naniesioną siatką 2D

Otrzymany model tekstury opisuje różnice wyglądu między obrazami wejściowymi. Jednak aby istniała możliwość utworzenia takiego modelu, fragmenty twarzy na obrazach zbioru uczącego powinny się pokrywać. Można to osiągnąć stosując deformację kształtów poszczególnych obrazów twarzy na kształt główny. Transformacja zbioru uczącego do wspólnego kształtu jest wyznaczana stosując mapowanie afiniczne poszczególnych trójkątów siatki twarzy.

AAM jest często wykorzystywanym podejściem w określaniu pozycji 3D głowy. Idea opiera się na stworzeniu modelu 2D twarzy, poprzez trening przygotowanymi obrazami z naniesionymi punktami, tworzącymi siatkę 2D w obrębie obrysu twarzy. Na podstawie odkształceń 2D można odkreślić przybliżoną pozycje 3D.

Metoda jest skuteczna w przypadku gdy twarz, którą chcemy wykryć znajduje się w zbiorze treningowym. Najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby cały zbiór uczący składał się jedynie ze z obrazów ściśle związanych ze strukturą, która później jest śledzona. Niestety, jeżeli model tworzony jest dla szerokiej grupy osób (wiele odbiegających od siebie cech), dochodzi do niepoprawnego dopasowania cech i dosyć szybkiego rozsynchronizowania. Ponadto, konieczność nanoszenia cech ręcznie na obraz, sprawia że jest to rozwiązanie pracochłonne i nie generyczne.

Rysunek 17 Błąd dopasowania cech do obrazu.

W przypadku tej pracy, autorowi nie udało się uzyskać zadawalających wyników z wykorzystanie samego algorytmu AAM, na podstawie własnego zbioru uczącego, jak i również z wykorzystaniem dostępnych open source’owo baz danych.

## 3.2.2	Pose from Orthography and Scaling with Iteration

Zadaniem algorytmu jest obliczenie macierzy rotacji oraz wektora translacji obiektu. Macierz rotacji R obiektu, składa się z wierszy, które zawierają współrzędne wektorów jednostkowych i, j, k układu współrzędnych kamery, wyrażonych w układzie współrzędnych obiektu(M0u, M0v, M0w). Zadaniem macierzy R jest transformacja współrzędnych wektora obiektu np. M0Mi do współrzędnych zdefiniowanych w układzie współrzędnych kamery. Wynik działania: M0Mi*i czyli iloczyn pierwszego wiersza macierzy R i wektora współrzędnych obiektu, to rzutowanie wektora na wektor jednostkowy i układu współrzędnych kamery.

Rysunek 18 Rzutowanie punktów obiektu

Macierz rotacji wygląda następująco:

R=iuiviwjujvjwkukvkw

Gdzie iu, iv, ik to współrzędne wektora i w układzie współrzędnych obiektu.

Aby obliczyć rotację potrzeba wyliczyć jedynie i oraz j w układzie współrzędnych obiektu. Wektor k można wówczas otrzymać z zależności: i x j. Translacja wektora T, to wektor OM0, pomiędzy środkiem rzutu O i punktem M0. Jeżeli punkt M0 jest widocznym na obrazie punktem charakterystycznym, m0 to translacja wektora T jest równoległa do wektora Om0, i jest równa:

z0f*Om0

Aby określić pozycję obiektu musimy jednak określić jedynie współrzędna Z0, co wraz z i, j da nam jednoznacznie zdefiniowaną pozycję.

## Scaled Orthographic Projection and Perspective Projection

Skalowany perspektywiczne rzutu (SOP) jest przybliżeniem prawdziwego rzutu. W przybliżeniu tym zakładamy, że Punkty obrazu Mi  znajdują się w tej samej odległości od kamery, a różnica rozmiaru obiektu względem dystansu obiektu od kamery jest pomijalna. Oznacza to, że punkty obiektu znajdują się na tyle daleko od kamery, że można pominąć różnicę głębi. Można to zaobserwować na rys. 18 gdzie odległość Z0 od punktu M0. W rzucie perspektywicznym obraz punktu Mi obiektu, to punkt pi na płaszczyźnie G obrazu, który ma współrzędne:

xi'=fXiZ0, yi'=fYiZ0

Natomiast punkt mi rzutu, można uzyskać dzięki zależności:

xi=fXiZi, yi=fYiZi

Współczynnik s= fZ0,  jest miarą skalowania rzutu. Punkt M0 posiada taki sam obraz jak punkt m0 o współrzędnych x0, y0 w SOP. Współrzędne punktu pi mogą zostać zapisane również w postaci:

xi'=fX0Z0+fXi-X0Z0=x0+sXi-X0

yi'=y0+sYi-Y0   ( SEQ Równanie \* ARABIC 8)

## 3.2.4 Geometria SOP

Geometria rzutu perspektywicznego jest przedstawiona na rys. 18. Zazwyczaj perspektywą punktu mi jest miejsce przecięcia się prostej na której leży punkt Mi oraz płaszczyzny G. W SOP jest to  płaszczyzna K, równoległa do płaszczyzny G. Płaszczyzna K znajduje się w odległości Z0 od środka projekcji. Punkt Mi  jest rzutowany na płaszczyznę K w punkcie Pi, poprzez rzutowanie prostokątne. Następnie Punkt Pi jest rzutowany na płaszczyznę G w punkcie pi  poprzez rzut perspektywiczny. Wektor m0pi jest równoległy do wektora M0Pi  i przeskalowany przez wartość współczynnika s równanie 8. Określa on po prostu proporcjonalność pomiędzy dwoma wektorami.

Rozważyć należy równania, które charakteryzują prawdziwą perspektywę i odnoszą się do nieznanych wierszy macierzy rotacji oraz nieznaną współrzędną Z0  wektora translacji, w kontekście znanych współrzędnych wektora M0Mi  w układzie współrzędnych obiektu, oraz znanych współrzędnych xi, yi punktów m0 i mi. Rozwiązanie tych równań dostarcza informacji o położeniu obiektów.

M0Mi*fZ0i=xi1+ϵi-x0, ( SEQ Równanie \* ARABIC 9)

M0Mi*fZ0j=yi1+ϵi-y0  ( SEQ Równanie \* ARABIC 10)

Gdzie ϵi to:

εi= 1Z0M0Mi*k  ( SEQ Równanie \* ARABIC 11)

Gdzie k=i×j

Na podstawie rys. 18 rozważmy dwa punkty obiektu – M0 i Mi oraz płaszczyznę K równoległą do płaszczyzny obiektu. Na prostej, na której leży punkt Mi przecinającej płaszczyznę K w punkcie Ni oraz Mi rzut na płaszczyznę K w Pi -   wektor M0Mi jest sumą trzech wektorów:

M0Mi=M0Ni+NiPi+PiMi  ( SEQ Równanie \* ARABIC 12)

Wektor M0Nioraz jego obraz m0mi są proporcjonalne w stosunku Z0f. Dwa wektory NiPi oraz Cm są również proporcjonalne w dwóch jednakowych trójkątach CMiO   oraz NiPiMi w stosunku równym do współrzędnej z dwóch pozostałych wektorów tworzących trójkąt PiMi oraz OC. Stosunek ten wynosi M0Mi*k/f. Suma tych trzech wektorów może być wyrażona jako:

M0Mi=Z0fm0mi+M0Mi*kfCmi+PiMi  ( SEQ Równanie \* ARABIC 13)

Następnie obliczamy Iloczyn skalarny równiania 13 i wektora jednostkowego i układu współrzędnych kamery. Iloczyn skalarny PiMi i równy jest zero. Iloczyn m0mi* i to współrzędna x, wektora m0mi natomiast iloczyn Cm* i to współrzędna iksowa Cmi.

Rozważmy punkty M0 Mi, rzut punktu Mi czyli Pi na płaszyźnie K, oraz jego obraz pi, którego współrzędne oznaczamy  xi' yi'. Wektor M0Mi jest sumą dwóch wektorów M0Pi i PiMi. Pierwszy z nich, M0Pi, i jego obraz m0pi są proporcjonalne w stosunku Z0f. Dlatego:

M0Mi=Z0fm0pi+PiMi

Iloczyn skalarny tego wektora, oraz wektora jednostkowego i oraz iloczyn skalarny wektora PiMi oraz  i są równe zero, natomiast m0pi × i  jest współrzędną x równą xi'  – x0 wektora m0pi. Stąd otrzymujemy:

M0Mi*fZ0i=xi'-x0  ( SEQ Równanie \* ARABIC 14)

Oraz analogicznie:

M0Mi*fZ0j=yi'-y0 ( SEQ Równanie \* ARABIC 15)

Porównując te równania z równaniami 9,10 zauważamy, że współrzędne punktu pi mogą być wyrażone jako:

xi'=xi(1+εi),  yi'=yi(1+εi)

Równania 9 i 10 można również zapisać jako

M0Mi*I=xi1+εi-x0  ( SEQ Równanie \* ARABIC 16)

M0Mi*J=yi1+εi-y0  ( SEQ Równanie \* ARABIC 17)

Gdzie:

I=fZ0i,  J=fZ0j

Podstawowym założeniem metody jest, że wartości εi równania 16,17 dostarczają liniowych równań, w których jedynymi niewiadomymi są współrzędne I, J. Gdy I, J zostaną obliczone, i oraz j są uzyskiwane poprzez normalizację I,J. Tz również jest uzyskiwane na podstawię normalizacji wspomnianych wektorów. Jak już wcześniej wspominano ta część algorytmu, rozwiązująca liniowe równania nazywana jest POS. W praktyce POS znajduje pozycję obiektu w oparciu o stałe wartości εi.
Wynikiem działania POS jest jedynie przybliżona pozycja obiektu, jeżeli wartości εi nie są dokładne. Jednak gdy nieznane wartości i oraz j zostaną obliczone, nowe, bardziej dokładne wartości εi mogą zostać obliczone ponownie, przy użyciu nowo uzyskanych, bardziej precyzyjnych danych. Stąd nazwa – iteracyjny algorytm  POSIT (POS with Iterations). Ta część algorytmu sprawia, że wartości i, j oraz Z0 zbliżają się do właściwiej pozycji obiektu.

W trakcie inicjalizacji εi=0. Z tego założenia wynika, że xi'=, yi'=yi a pi i mi są sobie równe. Rys.19 opisuje tą konfigurację wektorów pomiędzy dwoma punktami.

Rysunek 19 Konfiguracja wektorów w czasie inicjalizacji

W POSIT opisanym powyżej, należy rozwiązać równania 16, 17. Można je zapisać w skróconej formie:

M0Mi*I= ξi

M0Mi*I= ηi

Gdzie:

I=fZ0i,   J=fZ0j,   ξi=xi1+ϵi-x0,   ηi=yi1+ϵi-y0

Stosując równanie 16 dla n punktów M1, M2, M3….Mn oraz ich obrazów mi tworzymy zbiór nieznanych wektorów I, J.

AI=x',  AJ= y'  ( SEQ Równanie \* ARABIC 18)

Gdzie A, to macierz współrzędnych punktu Mi, x' jest wektorem i-tej współrzędnej ξi a y'  ηi. Ponieważ podstawą do wyznaczenia pozycji, jest uzyskanie trzech punktów nie współpłaszczyznowych, macierz a posiada wymiar 3x3,

I=Bx',  J=By'  ( SEQ Równanie \* ARABIC 19)

Gdzie B jest macierzą odwrotną macierzy A.

Znając geometryczny rozkład punktów cech Mi, macierz B można uzyskać poprzez operację ATA-1AT lub poprzez dekompozycję macierzy A przez Rozkład Według Wartości Osobliwych (ang. Single Value Decomposition SVD).

Gdy znamy wartości I oraz J, wektory jednostkowe i, j są otrzymywane przez normalizację I oraz J, jak wspominano wcześniej. Trzy elementy pierwszego wiersza macierzy, to współrzędne wektora i, trzy elementy kolejnego wiersza to współrzędne wektora j, oraz trzy elementy trzeciego wiersza to współrzędne wektora k, przy czym otrzymywane są one z wykorzystaniem wektorów i, j jak wspominano wcześniej. Gdy posiadamy powyższe dane, można uzyskać wektor translacji. Jest to wektor Omi pomiędzy środkiem rzutu, a punktem a początkiem układu współrzędnych obiektu.

Gdy posiadamy macierze rotacji i translacji, możemy określić położenie obiektu, następnie może ono zostać doprecyzowane w kolejnych iteracjach.

## Podsumowanie

Podsumowując ten długi i obszerny rozdział, autor chciałby przypomnieć podstawę działania, i zadania, które mają spełniać przedstawione algorytmy.

Twarz na obrazie zostaje wykryta dzięki kaskadom klasyfikatorów, przeszukujących obraz w poszukiwaniu cech charakterystycznych. Powstają one w procesie uczenia, w oparciu o duże zestawy obrazów wzorcowych zawierających, oraz nie zawierających szukany element.

Aktywny Model Kształtu (AAM) potrafi śledzić i rozpoznawać kształty w oparciu o modele kształtu i tekstury – które powstają podobnie w przypadku algorytmu Viola – Jones, w oparciu o zbiór danych. Dzięki temu nie ma potrzeby konfiguracji, a algorytm sam dopasuje się do obrazu podczas inicjalizacji. Pomimo silnej zależności działania, od zbioru uczącego, algorytm posiada szeroki wachlarz zastosowań – od obrazowania medycznego do rozpoznawania włącznie. Do budowy modelu wykorzystywana jest metoda składowych głównych (PCA).

POSIT to algorytm który pozwala na estymację pozycji głowy w 3D, poprzez określenie macierzy rotacji i wektora translacji. Aby uzyskać pozycję konieczne jest wyznaczenie co najmniej czterech punktów, które nie leżą na jednej płaszczyźnie i należą do powierzchni obiektu. Działanie algorytmu składa się na dwie części – wstępnej estymacji pozycji (POS) oraz drugiej w której dochodzi do iteracyjnej poprawki wyniku.

# Opis własnego rozwiązania

## 4.1 Wykorzystane narzędzia i technologie

Ponieważ niniejsza praca w założeniu nie miała ograniczyć się jedynie do teoretycznego rozważenia problemu i analizy stanu wiedzy na ten temat, konieczny okazał się wybór technologii i narzędzi. Zazwyczaj, w pracach naukowych, badaniach algorytmy, testy rozwiązań, złożone obliczenia wykonywane są środowisku MatLab. Dostarcza ono mnóstwo narzędzi, niezwykle rozbudowany aparat matematyczny i bogatą dokumentację co znacznie ułatwia realizowanie takich zadań. Warto jednak zwrócić uwagę, że komercyjne aplikacje wymagają języka kompilowanego, dzięki czemu aplikacje mogą działać bez względu na obecność konkretnego środowiska na maszynie. W założeniu, niniejsza praca powinna powstać jako aplikacja, która może stanowić podstawę produktu, skierowanego do szerokiego grona odbiorców.

Biorąc pod uwagę założenia, oraz charakterystykę projektu, zdecydowano, że językiem implementacji aplikacji będzie język C oraz C++.

Ma to praktyczne uzasadnienie – złożoność obliczeniowa przekształceń wykorzystywanych przy przetwarzaniu obrazów jest bardzo duża, dlatego wymagane jest sprawne zarządzanie pamięcią. Język C++ oferuje taką możliwość dzięki zastosowaniu wskaźników, oraz swobodzie w wywoływaniu destruktorów. Ponadto biorąc pod uwagę wiek, i czas istnienia na rynku, można się spodziewać, że wiele bibliotek oferujących gotowe rozwiązania w dziedzinie przetwarzania obrazów i przekształceń matematycznych będzie dostępna.

Jako podstawowe narzędzie pracy z obrazami wybrano bibliotekę OpenCV 2.4.11. Jest to najczęściej wybierana biblioteka, z pośród dostępnych na licencji open source. Posiada ona bogate API, oraz skupia wokół siebie dużą społeczność. Decydując się na taki wybór, trzeba jednak mieć na uwadze, że dokumentacja jest uboga, a kody błędów niejasne, co może powodować problemy zarówno podczas tworzenia, jak i debuggowania aplikacji.

W pracy pojawiają się elementy i zagadnienia korzystające z modeli 3D. W związku z tym, niezbędne jest zastosowanie narzędzia potrafiącego obsłużyć oraz wyświetlić tego rodzaju grafikę. W niniejszej pracy autor zastosował bibliotekę OpenGL, z modułem glut32. Pozwala ona na odwzorowanie cech obrazu na model 3D, oraz wizualizację zmian położenia obiektu w przestrzeni, co prezentuje dalsza część pracy. Ponadto, OpenGL wykorzystano do stworzenia pętli zdarzeń, która reaguje w zależności od zmian na obrazie.

## 4.2	Detekcja twarzy i oczu

Rysunek 20  Boczne oświetlenie twarzy, negatywnie wpływa na skuteczność klasyfikatorów

Pierwszym krokiem, oraz podstawą działania algorytmu, jest wykrycie na obrazie twarzy, a następnie oczu. W tym celu wykorzystano metodę opisaną w pracy [20], o której wspomniano również w rozdziale 3.1. Jest to najpopularniejsza metoda, wykorzystywana do wykrywania twarzy. Jej zaletami są szybkość działania, oraz skuteczność, chociaż oczywiście nie jest pozbawiona wad. Jak wspomniano w rozdziale 3.1 algorytm wykorzystuje klasyfikatory, w oparciu o które, następuje detekcja. W pierwszej kolejności wykrywany jest obszar twarzy na obrazie. Dzięki temu, z całego obrazu wyodrębniona zostaje część, która może zawierać inne cechy, istotne dla działania programu. Ma to duże znaczenie dla wydajności i skuteczności działania algorytmu. Dzięki zawężeniu obszaru, kolejne klasyfikatory – w tym wypadku poszukujące oczu na obrazie, nie musze przeszukiwać wszystkich pikseli obrazu, a jedynie obszar wyodrębniony przez pierwszy stopień kwalifikacji. Jednak oznaczenie obszaru twarzy na obrazie, nie jest jednoznaczne z tym, że faktycznie twarz się na ni znajduje. Wpływ oświetlenia jest na tyle duży, że może dawać fałszywe wyniki. Przykład niekorzystnego oświetlenia, które na pewno zaburzy ocenę przedstawiono na rys. 20.

Dlatego też, oprócz tego, w wyodrębnionym obszarze obrazu poszukiwane są oczy. Jak już wspomniano, takie rozwiązanie wpływa pozytywnie na szybkość działania i pozwala wyeliminować błędy, które mogłyby powodować wykrycie poszukiwanych struktur rozsianych po obrazie, niekoniecznie mających związek z twarzą. Aby usprawnić działanie, i zaoszczędzić czas, zdecydowano się na przeszukiwanie tylko górnej połowy obrazu. Ma to związek ściśle z budową ludzkiej twarzy. Oczy muszę znajdować się powyżej nosa i ust (oczywiście w neutralnej, pionowej pozycji głowy). Dzięki temu, wiemy, że przeszukiwanie całego fragmentu obrazu jest zbędne. Jeżeli w górnej połowie obrazu, zostało wykryte oboje oczu, będących na tym samym poziomie, można stwierdzić że, twarz faktycznie została wykryta. Ponadto twarz została podzielona na lewą i prawą stronę, co będzie wykorzystane w dalszej części pracy.

Rysunek 21  Przykład działania algorytmu, z niejednolitym tłem

Przebieg algorytmu

- Przeszukanie pobranego obrazu pod kątem wykrycia twarzy, przy pomocy kaskadowych klasyfikatorów, efektem jest znalezienie wszystkich potencjalnych twarzy na obrazie. Odrzucone zostają wszystkie, poza największą czyli potencjalnie osoby siedzącej najbliżej kamery.

- Wyodrębniony obszar w punkcie 1 zostaje poddany analizie przy użyciu kolejnego klasyfikatora, tym razem wyszukującego obszar oka. Aby ograniczyć zapotrzebowanie na zasoby, przeszukuje górną połowę wyodrębnionego obrazu.

- Analiza wzajemnego położenia oczu i twarzy, ocena czy na obrazie faktycznie znajduje się twarz, podzielenie twarzy na część lewą i prawą.

Schemat 1 Algorytm wykrywania twarzy i nosa.

## Śledzenie cech charakterystycznych

Jak opisano w rozdziale 3.2, zestaw cech pozwala na śledzenie ruchów głowy. Metoda ta została uznana za adekwatną, ze względu na stosunkowo niewielkie zużycie zasobów sprzętowych, co ma kluczowe znaczenie dla aplikacji działającej w czasie rzeczywistym. W niniejszej pracy, zdecydowano się jednak na zastosowanie rozszerzonego algorytmu, opisanego w [18]. Powodem takiej decyzji, jest fakt,  że standardowy algorytm AAM, nie jest przystosowany do śledzenia cech, których położenie może się zmieniać w znacznym stopniu na kolejnych obrazach. Ma to związek z tym, że przy dużym obrocie głowy, większość cech znika z obrazu, przez co AAM nie jest w stanie poprawnie określić pozycji. Wówczas do czasu ponownej inicjalizacji, program całkowicie straciłby swoją funkcjonalność. Aby przywrócić jego działanie, twarz musi powrócić do pozycji neutralnej i musi zostać wykonana ponowna inicjalizacja.Algorytm [18] najlepiej działa, jeżeli śledzone punkty znajdują się w miejscach występowania krawędzi ostrych.

Krawędzie na obrazie można wyznaczyć dzięki macierzy pochodnych drugiego stopnia intensywności obrazu – tzn. hesjanów.

Hesjan w punkcie p(x, y) można przedstawić w następujący sposób:

Hp=∂2I∂x2∂2I∂x∂y∂2I∂x∂y∂2I∂y2

Jednak to, co sprawia, że algorytm znacznym usprawnieniem, dotyczy połączenia AAM z cylindrycznym modelem głowy.

Dzięki temu globalne przemieszczenia, uzyskiwane są dzięki modelowi cylindrycznemu. Te z kolei, używane są jako wytyczne dla parametrów AAM przy obliczaniu lokalnych pozycji parametrów, lub jako wskazanie do ponownej inicjalizacji.

Przebieg algorytmu wygląda następująco:

Przebieg algorytmu

- Wyznaczenie obszaru zainteresowania. Obszar jest ograniczony poprzez poprzedni etap działania aplikacji (wyszukiwanie twarzy na obrazie). Z wybranego obszaru, wykluczone zostają obszary zawierające oczy. Ma to na celu wyeliminowanie zakłóceń generowanych przez ruchy gałek ocznych.

- Wyznaczanie cech

- Eliminacja cech, leżących zbyt blisko siebie

Rysunek 22  Cechy naniesione na obszar twarzy

4.3.1Inicjalizacja modelu głowy

Chociaż w [18] model głowy został przybliżony modelem cylindrycznym, istnieje lepsze przybliżenie, bardziej odpowiednie dla specyficznego zastosowania. Mowa tu o siatce sinusoidalnej. Stanowi ona znaczne uproszczenie modelu twarzy, jednak ze względu na kształt sinusoidy, lepiej oddaje kształt nosa, niż model cylindryczny. Co może mieć znaczenie przy dużym skręceniu głowy.

Rysunek 24  Obraz z kamery z naniesioną sinusoidalną siatką

Mapowanie cech twarzy wyznaczonych na płaszczyźnie (2D) na model sinusoidalny (3D) odbywa się z założeniem, że podczas inicjalizacji twarz użytkownika znajduje się na wprost kamery, w pozycji neutralnej (głowa ułożona prosto, wzdłuż linii tułowia, wszystkie elementy twarzy widoczne, oświetlenie neutralne). Pomimo pewnych ograniczeń, jest to metoda skuteczna i wydajna, pozwalająca na wyznaczenie mniejszej liczby parametrów, niż modele które w sposób szczegółowy odzwierciedlają wyszukiwaną strukturę. Ponadto w takim przypadku inicjalizacja musiała by odbywać się manualnie, co praktycznie wyklucza taki program z użycia, ze względu na wymaganą precyzję takiego procesu, oraz wiedzę, którą musiałby posiadać użytkownik, aby przebrnąć przez ten proces.

Dlatego też w przypadku uproszczonego modelu, inicjalizacja przebiega automatycznie. Na fragment obrazu, wyodrębniony przez algorytm Viola-Jones (obszar twarzy) nałożony zostaje sinusoidalny model twarzy. Sam proces polega na znalezieniu relacji punktów 2D z punktami 3D modelu.

Rysunek 19 Wyznaczanie relacji pomiędzy punktami 2D a cylindrycznym modelem głowy

Rys. 25 Przedstawia cylinder w układzie współrzędnych kamery (x,y,z) oraz jego rzut na płaszczyznę obrazu t (u,v). Proces rzutowania, ze względu na swoją trudność wykracza poza zakres tej pracy, i nie zostanie szczegółowo omówiony.

Dotychczas w pracy, wielokrotnie wspominano o śledzeniu punktów czyli cech obrazu. Jednak by faktycznie tak się działo, odpowiedzialny jest przepływ optyczny (ang. optical flow). W pracy zastosowano algorytm Lucas-Kanade opisany w [4].

Przepływ optyczny to pole wektorów ruchu wyznaczone pomiędzy dwoma obrazami sekwencji wideo. Umożliwia on przekształcenie jednego obrazu w kolejny poprzez przemieszczenie między nimi odpowiednich obszarów zgodnie z wektorami pola. Początek i koniec każdego z wektorów odpowiadają jednemu przesuniętemu punktowi.  Istotną informacją jest, w którą stronę przemieszcza się dany piksel oraz z jaką prędkością. Dlatego ważne jest aby wyznaczyć kierunek i zwrot wektora.

Wektor prędkości, dla przypadku 2D ma postać:

c=dxdt, dydt

Gdzie

dx – przesunięcie piksela w kierunku OX,

dy – przesunięcie piksela w kierunku OY,

dt – czas pomiędzy obrazami w sekwencji.

Przykład wyznaczonego wektora, na podstawie kolejnych obrazów w sekwencji przedstawiony został na rys. 26

Rysunek 26 Wektor przepływu optycznego

W metodzie Lucas-Kanade zakłada się, że:

- Przemieszczenie najbliższego otoczenia punktu(piksela), wraz z tym pikselem jest stałe.

- Prędkość ruchów na obrazie jest niewielka.

- Jasność obrazów w sekwencji nie ulega dużym zmianom.

Jasność obrazu określona jest funkcją zależną od czasu.

fx,y,t=I(xt, yt, t)

Założenie, że jasność obrazu nie zmienia się znacząco w czasie określa równanie:

Ixt, yt, t= I(xt+dt, yt+dt, t+dt)

Wynika stąd, że intensywność piksela nie zmienia się w czasie.

Warunek przepływu optycznego można zapisać następująco:

-∂I∂t=-∂I∂xu+∂I∂yv

Jest to równanie z dwoma niewiadomymi. Do jego rozwiązania wykorzystywane jest jedno z założeń metody – punkt i jego otoczenie przemieszczają się podobnie. Dzięki temu, równanie rozwiązuje się wykorzystując piksele otaczające interesujący nas punkt. Do rozwiązania powstałego układu równań wykorzystuje się metodę najmniejszych kwadratów.

Wadą tej metody, jest fakt, że pozwala ona na wykrycie niewielkiego ruchu między obrazami sekwencji. Aby poprawić jej skuteczność algorytm jest stosowany na kolejnych wersjach obrazu w sekwencji zmniejszając jego rozdzielczość.

## Podsumowanie algorytmu śledzenia twarzy

Każde z opisanych wyżej zagadnień, charakteryzuje się dużą złożonością i poziomem skomplikowania. W każdym etapie można wyodrębnić autonomiczny algorytm, odpowiedzialny za wąski zakres funkcjonalności programu.  Połączenie ze sobą kolejnych etapów, pozwala zrealizować założenia pracy. Algorytm programu, w najwyższej jego warstwie wygląda następująco:

- Automatyczny start aplikacji, w celu znalezienia obszaru twarzy na obrazie przy pomocy algorytmu Viola Jones, zwrócenie jej pozycji i wymiarów obszaru.

- Rozpoznanie i wykrycie cech twarzy w obszarze wyznaczonym w punkcie pierwszym. Po wykryciu punktów charakterystycznych zostają one zrzutowane na model głowy (siatkę sinusoidalną).

- Gdy znane są współrzędne przestrzenne modelu głowy, oraz odpowiadające im punkty na płaszczyźnie, swoją pracę rozpoczyna POSIT w celu oszacowania wstępnej pozycji głowy.

W tym kroku otrzymujemy informację o rotacji i wektor translacji.

- W kolejnym kroku, przepływ optyczny zostaje wykorzystany do śledzenia cech na kolejnych obrazach sekwencji. Nowe współrzędne punktów zostają ponownie zrzutowane na przestrzenny model głowy, a informacje o jej położeniu zostają zaktualizowane.

W momencie gdy zbyt wiele punktów zniknie z obrazu, lub ich przemieszczenia będą zbyt duże, może dojść do sytuacji, że informacje zawarte w macierzy rotacji nie będą zgodne ze stanem rzeczywistym. Oznacza to, że po prostu brak synchronizacji informacji o położeniu z obrazem. Wówczas należy przeprowadzić procedurę ponownej inicjalizacji, czyli zacząć przepływ programu od punktu pierwszego. W przypadku niniejszej pracy, decyzję o ponownej inicjalizacji musi podjąć użytkownik.

Na schem.2 przedstawiono graficzną reprezentację pętli głównej algorytmu.

Schemat 2 Algorytm pętli głównej programu

## Pozyskiwanie informacji o rotacji

Dotychczas opisane rozwiązanie, realizujące dużą część funkcji nie oferuje jednak końcowego zamierzonego efektu. Pozwala ono natomiast dotrzeć do informacji niezbędnych, w dalszym etapie działania programu.  Niezbędnymi danymi, potrzebnymi do wyznaczenia kierunku, w wzdłuż którego skierowana jest głowa względem osi układu współrzędnych,. Ściślej mówiąc interesujące są rotacje wokół tych osi. Informacje te zawiera macierz rotacji.

### Macierz rotacji

Ciało trójwymiarowe może zostać obrócone wokół osi układu współrzędnych, nawiązując do terminologii pochodzącej z awioniki, obroty wokół poszczególnych osi nazywane są jako yaw, pitch, roll [6][7]

Rysunek 27 Układ współrzędnych z obrotami odpowiadającymi osiom

Yaw – obrót o kąt α przeciwny do ruchu wskazówek zegara, wokół osi Z.

Rzα=cosα-sinα0sinαcosα0001  ( SEQ Równanie \* ARABIC 20)

Warto zwrócić uwagę, że lewy górny róg Rzα tworzy macierz obrotu 2D, wokół osi x,y natomiast współrzędna z pozostaje stała.

Pitch – obrót o kąt β przeciwny ro ruchu wskazówek zegara wokół osi Y.

Ryβ=cosβ0sinβ010-sinβ0cosβ  ( SEQ Równanie \* ARABIC 21)

Roll – obrót o kąt γ przeciwny do ruchu wskazówek zegara wokół osi X

Rxγ=1000cosγ-sinγ0sinγcosγ  ( SEQ Równanie \* ARABIC 22)

Roll, pitch, yaw mogą zostać wykorzystane do określenia pozycji ciała w trzech wymiarach. Pojedyncza macierz rotacji, może zostać stworzona poprzez iloczyn macierzy Rzα, Ryβ, Rxγ

Rα,β, γ =RzαRyβRxγ= cosαcosβcosαsinβsinγ-sinαcosγcosαsinβcosγ+sinαsinγsinαcosβsinαsinβsinγ+cosαcosγsinαsinβcosγ+cosαsinγ-sinβcosβsinαcosβcosγ  ( SEQ Równanie \* ARABIC 23)

Istotnym jest, że obroty są realizowane w następującej kolejności Rxγ, Ryβ, Rzα. Gdyby kolejność została zmieniona, skutkowałoby to otrzymanie innej macierzy rotacji.

### Dekompozycja macierzy rotacji

Macierz którą otrzymujemy podczas pracy programu, jest analogiczna do macierzy otrzymanej w równaniu 23. W ogólnym przypadku może ona być zapisana jako:

r11r12r13r21r22r23r31r32r33  ( SEQ Równanie \* ARABIC 24)

Celem autora, było uzyskanie wartości obrotów wokół poszczególnych osi. Wartości te nazywane są kątami Eulera.

Kąty Eulera opisują dowolną rotację pomiędzy układami współrzędnych kartezjańskich. W ogólności każdą rotację można przedstawić jak złożenie trzech obrotów pomiędzy układami współrzędnych. Każdy z obrotów składowych jest rotacją wokół jednej z osi. W literaturze można znaleźć wiele sposób rozwiązania tego problemu, gdzie oczywiście wszystkie są poprawne. W pracy zdecydowano się na wariant, który był prosty w implementacji.

Kąty Eulera dla odpowiadających im osi, można wyznaczyć z następujących równań:

θx= tan-1r32,r33    SEQ Równanie \* ARABIC 25

θy= tan-1-r31,r322+r332   ( SEQ Równanie \* ARABIC 26)

θz= tan-1r21,r11   ( SEQ Równanie \* ARABIC 27)

Równania 25,26,27 można łatwo zaimplementować w C++, korzystając z podstawowych bibliotek. Wartości otrzymane podczas dekompozycji macierzy przy pomocy powyższych równań wyrażone są w radianach, a ich wartości przyjmują wartości z zakresu:

θx-π,π  ( SEQ Równanie \* ARABIC 28)

θy-π2, π2  ( SEQ Równanie \* ARABIC 29)

θz-π,π  ( SEQ Równanie \* ARABIC 30)

Jeżeli wartości kątów nie zawierałyby się w granicach opisanych przez równania 28,29,30 wciąż możliwe jest otrzymanie poprawnej macierzy rotacji, lecz wartości po dekompozycji mogłyby być inne niż wartości przyjęte.

## Sterowanie kursorem myszy

Alternatywny interfejs człowiek – komputer, nie wymagający dodatkowych urządzeń, nie jest jak dotąd powszechnie stosowany. Zastosowanie głowy do tego celu wydaje się być naturalnym wyborem, ponieważ nasz wzrok, skupiony na ekranie komputera jest jak na razie cechą niezmienną komunikacji z komputerem. Zdając sobie jednak sprawę, jak wiele informacji można odczytać z ludzkiej twarzy (emocje, gesty, intencje), próba wykorzystania ich do budowy alternatywnego interfejsu nabiera sensu.

Dekompozycja macierzy rotacji opisana w rozdziale 4.5.2 dostarcza informacji, niezbędnych do stworzenie jednej z podstawowych funkcji programu. Dzięki informacji o obrotach wokół poszczególnych osi, można określić kierunek w którym skierowana jest głowa użytkownika. Roll daje informację o skręceniach głowy w lewo i prawo (patrząc w kierunku kamery). Pitch informuje o ruszaniu głową w górę i dół (gest przytakiwania) a Yaw o ruchach głowy w lewo i prawo (gest zaprzeczenia). Wybrany zestaw gestów powinien być wystarczający dla użytkownika, do sterowania kursorem myszy. Program powinien reagować na wychylenia głowy w zakresie mniejszym niż skrajne, ze względu na to aby użytkownik był wstanie ciągle spoglądać w stronę ekranu. Kursor myszy będzie poruszał po kątach prostych, zgodnie z kierunkiem wskazanym twarzą. Istnieje możliwość przemieszczania kursora po skosie(np. poprzez złożenie ruchów w górę i w dół), jeżeli użytkownik przechyli głowę w odpowiedni sposób.  Wybór na taki sposób sterowania kursorem został wybrany, ponieważ zapewnia stosunkowo łatwą i klarowną obsługę kursora myszy. Użytkownik powinien poradzić sobie z prostą manipulacją głową, która w sposób naturalny zostaje odwzorowana na ekranie.  Komunikacja z kursorem odbywa się przy pomocy API windows (biblioteka windows.h). Dzięki temu, integracja z urządzeniami pracującymi z tym systemem jest bardzo prosta w implementacji. Ponadto działa zarówno z urządzeniami zewnętrznymi, jak i z gładzikami w komputerach typu notebook. Pamiętać należy o zjawisku lustrzanego odbicia, które powoduje, że wartości otrzymywane podczas przekręcania głowy w lewo, w rzeczywistości odpowiadać będą wartością obrotu w stronę prawą, gdyż dotyczą one wygenerowane obrazu, a nie twarzy użytkownika.

Rysunek 28 Gesty rozpoznawane w aplikacji

Na podstawie rys. 28 można wywnioskować, że przemieszczenie cech, pomiędzy skrajnymi pozycjami głowy będzie największe w wypadku obrotów wokół osi Z, najmniejsze natomiast wokół osi X.

Wartości przemieszczeń mogą mieć znaczenie dla wyznaczenia progów, odpowiedzialnych za odfiltrowanie znikomych ruchów, nie niosących informacji, na temat intencji użytkownika. Ponadto, progi, powinny stworzyć przestrzeń dla obsługi kliknięć, która zostanie opisana w kolejnym rozdziale.

Wartości dobrano doświadczalnie, na podstawie analizy wartości przemieszczeń nagrań na których użytkownik utrzymuje nieruchomą pozycję przez określony czas.

Na rys.29 widać przebiegi zmian kątów eulera, dla poszczególnych osi, podczas nagrania, gdzie użytkownik siedzi nieruchomo. Można zauważyć, że dla osi X i Z wartości te oscylują wokół zera. Natomiast dla osi Y wartość kąta w radianach jest bliska maksymalnej wartości dopuszczalnego wychylenia. W tabeli 2. Zebrano natomiast informację o zmienności przebiegów.

Tabela 2 Wartość średnia, wariancja i odchylenie standardowe wyznaczone dla poszczególnych osi, w przypadku rejestrowania użytkownik a w bezruchu.

| Nazwa osi układu | Wartość średnia | Wariancja | Odchylenie std. |
| --- | --- | --- | --- |
| Oś X | 0,037 | 0,0002700 | 0,0167 |
| Oś Y | 3,022 | 0,0006000 | 0,0244 |
| Oś Z | -0,029 | 0,0000064 | 0,0080 |

Rysunek 29 Wykresy zmian kątów eulera dla poszczególnych osi, podczas siedzenia w bezruchu.

Na podstawie zebranych danych, zdecydowano, że progi, określające bezruch głowy użytkownika, równe będą:

wartość średnia -+ odchylenie standardowe*10

Zatem wszystkie wartości wykraczające poza ten zakres, interpretowane będą jako wywołania funkcji poruszającej kursorem, w zadanym kierunku.

Trzeba jednak pamiętać, że powyższe dane zostały zebrane w sposób możliwie precyzyjny. Przy twarzy skierowanej pod kątem względem kamery, nadmiernym poruszaniu się lub niekorzystnym oświetleniu wyniki mogą znacznie odbiegać od tych zaprezentowanych w niniejszej pracy.

## Obsługa kliknięć

Kolejnym założonym elementem pracy, było przygotowanie algorytmu, odpowiedzialnego za wykrywanie mrugnięć użytkownika i na tej podstawie wywoływanie kliknięć lewym lub prawym kursorem myszy, w zależności od tego, mrugnięcie którym okiem zostanie wykryte. Wraz z sterowaniem kursorem przy pomocy ruchów głowy, program powinien zapewniać kompleksową obsługę myszy, a co za tym idzie, podstawową kontrolę komputera.

Rysunek 30  Przykład działania algorytmu wykrywającego otwarte oko.

Ze względu na to, że śledzone cechy nie dostarczają dostatecznej informacji o obszarze oczu, tj, na ich podstawie nie można stwierdzić, czy oczy są otwarte czy zamknięte, postanowiono wyszukiwać obszar głowy oraz oczu na każdej z klatek. Dużą i znaczącą wadą tego rozwiązania, jest duże obciążenie, ze względu na wzrost koniecznych obliczeń na podstawie każdego z przetwarzanych obrazów. Z drugiej jednak strony, wykorzystanie kaskad klasyfikatorów wykrywających oczy, zapewnia łatwość implementacji i skuteczność działania.

Ponieważ algorytm dostarcza jedynie informację na temat tego, czy na obrazie znajdują się jakieś otwarte oczy, oraz ich ilość, fakt zaistnienia mrugnięcia musi zostać zrealizowany w inny sposób.

Mrugnięcie u dorosłego zdrowego człowieka trwa od 100ms do 400ms. Jest to jednak cecha osobnicza, może również zależeć od warunków otoczenia. Stąd też czas który powinien wyzwalać kliknięcia powinien być odpowiednio dłuższy, lecz z drugiej strony na tyle krótki, aby długie przymykanie powiek nie było dla użytkownika uciążliwe. Dlatego też, uznano, że początkowy czas potrzebny do wywołania kliknięcia wynosi 600-750ms. Oczywiście wymaga to treningu i przyzwyczajenia ze strony użytkownika. Niestety, czasem podczas mrugnięcia szpara  drugiego, otwartego oka może robić się na tyle wąska, że nie zostanie ono wykryte na obrazie. Tego typu problem występował u autora pracy, co utrudniało testowanie aplikacji.

Ocena czasu mrugnięcia została zrealizowana poprzez pomiar referencyjny. W każdej iteracji, zapisywana jest informacja, o tym kiedy ostatnio znalezione było lewe i/lub prawe oko. W kolejnej iteracji program porównuje zmienną z aktualnym czasem. Jeżeli różnica wynosi więcej niż 600ms, wywoływane jest kliknięcie przycisku myszy. Dysponując kamerą dostarczającą 25kl/s (tak jak w przypadku autora), oko nie powinno być widoczne w sekwencji obrazów w ciągu 15 – 18 klatek. Przy czym zakładając, że każda z klatek podlega analizie.

### Metoda dopasowywania szablonów

Alternatywną rozważaną metodą pozwalającą na wykrywanie kliknięć może być metoda dopasowywania szablonów opisana w [3]. Istotą metody jest analiza obrazu, porównując go do szablonu lub szablonów i ocena identyczności porównanych obrazów. Szablon jest „przesuwany” wzdłuż analizowanego obrazu i dla każdej lokalizacji wyznaczany jest współczynnik identyczności, który zapisywany jest w macierzy. Następnie przy pomocy funkcji wyszukującej maksymalną (lub minimalną, w zależności od szablonu)wartość, określana jest część obrazu najlepiej pasująca do dopasowywanego szablonu.

Rysunek 31 Przykłady szablonów

Biblioteka OpenCV posiada funkcję matchTemplate realizującą niniejsze przekształcenie zgodnie ze wzorem:

Rx,y=x',y'(T'x',y'*I'(x+x',y+y'))x',y'(T'x',y')2*x',y'I'(x+x',y+y')2

Gdzie:

T – pozycja szablonu względem obrazu

I – element obrazu

Jednak dla wybranych szablonów analiza trwała długo, ponieważ obraz musiał być analizowany pod kątem dopasowania do każdego z nich  oraz była mało dokładna,  ze względu na brak implementacji skalowania szablonów, w zależności od wielkości twarzy na obrazie. Pomimo tego, że z techniki zrezygnowano, wydaje się ona warta uwagi w kontekście rozwiązania problemu.

# Testy własnego rozwiązania

Opracowane rozwiązanie, tak jak większość aplikacji opartych na przetwarzaniu obrazów, wykazuje dużą podatność na błędy, których przyczyny mogą pochodzić z wielu źródeł, a ich eliminacja jest bardzo trudna, często prowadząca do okrojenia funkcjonalności, lub po prostu niemożliwa. Na dokładność otrzymywanych rezultatów wpływ ma oświetlenie, odległość od kamery, kąt widzenia obiektywu, rozdzielczość kamery, proces inicjalizacji i wiele innych. Jak widać ilość czynników mogących generować błędy, która mogą się ponadto kumulować, jest bardzo duża.

## 5.1 Wpływ mimowolnych ruchów

Oczywistym jest, że pomimo zamiaru pozostania w bezruchu, nasz organizm bez przerwy ruch generuje. Praca układu mięśniowego, mimowolne drgania mięśni, mruganie, ruch gałek ocznych, mimowolne z pozoru nie odczuwalne zmiany pozycji – to wszystko może mieć wpływ na wyznaczanie kątów obrotu na obrazie.

Zadaniem pierwszego testu, jest ocena wpływu mimowolnych ruchów na wyznaczany kąt obrotu, w pozycji neutralnej.

W teście porównano dane przedstawione w tabeli 2 oraz na rys. 29 z pomiarami, dla statycznego obrazu twarzy, ulokowanego przed kamerą.

Rysunek 32 Wykres przedstawia zmiany kątów obrotu wokół osi, dla statycznego obrazu.

Tabela 3 Wartość średnia, wariancja i odchylenie standardowe wyznaczone dla poszczególnych osi, w przypadku rejestrowania statycznego obrazu.

| Nazwa osi układu | Wartość średnia | Wariancja | Odchylenie std. |
| --- | --- | --- | --- |
| Oś X | -0,030 | 0,00000150 | 0,0039 |
| Oś Y | -2,979 | 0,00000025 | 0,0016 |
| Oś Z | -0,013 | 0,00000053 | 0,0023 |

Wyniki zawarte w tabeli 3 oraz przedstawione na rys. 32 w porównaniu z wynikami dla nagrania zawierającego prawdziwą twarz, sugerują, że mimowolne ruchy, wykonywane przez nasze ciało mają wpływ na ocenę kątów obrotu. Wartości różnic zostały przedstawione w tabeli 4.

Tabela 4 Różnica pomiędzy bezwzględnymi wartościami parametrów wyznaczonymi dla użytkownika i statycznego obrazu.

| Nazwa osi układu | Wartość średnia | Wariancja | Odchylenie std. |
| --- | --- | --- | --- |
| Oś X | 0,037 | 0,000269 | 0,0128 |
| Oś Y | 0,042 | 0,0006000 | 0,0228 |
| Oś Z | 0,016 | 0,0000059 | 0,0057 |

## 5.2 Wpływ tła i oświetlenia na skuteczność algorytmu

Na co dzień z komputera korzystamy w zróżnicowanych warunkach. Często zdarza się, że tło sceny nie jest jednolite, oświetlenie nie jest równomierne, lub po prostu nie jest wystarczające. W dziedzinie przetwarzania obrazów czynniki te stanowią główne źródło problemów. Celem testu była ocena sprawności  opracowanego rozwiązania w zróżnicowanych warunkach.

Podstawą do porównania sprawności, będzie określona sekwencja ruchów, polegająca na kolejno obrotach wokół osi Z,Y,X w lewo a następnie w prawo, wracając do pozycji wyjściowej pomiędzy kolejnymi wychyleniami. Podobna sekwencja została przedstawiona na rys. 28.

W pierwszym etapie testu, przygotowano możliwie optymalne warunki badania, zadbano o równomierne oświetlenie pochodzące od światła odbitego, oraz jednolite tło.

Rysunek 33 Optymalne warunki oświetlenia

W kolejnym etapie testu, do sceny wprowadzono niejednorodne tło i otoczenie.

Rysunek 34 Scena z niejednorodnym tłem i otoczeniem.

W kolejnym przypadku, źródło światła zlokalizowano było prostopadle do twarzy i kamery, rzucając cień na połowę twarzy. Jak można zaobserwować na rys.35 powodowało to problemy już na etapie znajdowania twarzy.

Rysunek 35 Niekorzystne warunki oświetlenia

Na kolejnych wykresach zestawiono przebiegi obrotu wokół poszczególnych osi we wszystkich trzech wypadkach. Ma to na celu zilustrowanie wartości obrotu, w każdym wariancie testu. Na podstawie przebiegów można określić czy program poprawnie reagował na kierunki i zwroty obrotów. Ponadto podczas testu zarejestrowano również ilość cech wykrytych na kolejnych obrazach.

Rysunek 36 Wartości kątów obrotu wokół osi X dla trzech przypadków testu

Wartości ujemne na rys. 36 odpowiadają skręceniom w lewą stronę, wychylenia w kierunku dodatnim odpowiadają natomiast skręceniom w stronę prawą. Z przebiegów wynika, że algorytm dla osi X działał prawidłowo we wszystkich trzech przypadkach. Różnica w amplitudzie wynika przede wszystkim z różnych wartości kątowych, faktycznie wykonanych skręceń.

Rysunek 37 Zmiany kątowe dla obrotów wokół osi Y

W przypadku zmian kątowych przedstawionych na rys. 35 pozycja neutralna odpowiada wartością w okolicy 3, natomiast wychylenie ku dołowi odpowiada nieznacznemu wychyleniu wartości ku wartością dodatnim powyżej 3. Skręcanie ku górze sprawia, że wartości kątów zmieniają znak na przeciwny osiągając przeciwną granicę. W tym przypadku można zaobserwować niepoprawne działanie w początkowej fazie, dla wszystkich trzech prób. Początkowo głowa była skręcana wokół osi Z. Stąd też, w pierwszych 50 klatkach sekwencji, nie powinny być zaobserwowane tak znaczne zmiany kątowe dla osi Y.

Rysunek 38 Wartości kątowe obrotu wokół osi Z

Rys.38 Prezentuje wskazania dla osi Z jak można zaobserwować, posiada ona największą wrażliwość na niekorzystne warunki, co spowodowało rozsynchronizowanie dla próby 2 już około 50 klatki. Ponadto widać dużą wrażliwość na obroty wokół innych osi, co jest zjawiskiem negatywnym.

Ciekawą zależność prezentuje rys.39.

Rysunek 39 Porównanie ilości oznaczonych cech, na kolejnych obrazach sekwencji

Z przebiegów wynika, że wraz z trwaniem nagranie, oraz kolejnymi ruchami ilość wykrytych punktów systematycznie spadała. Dla przypadku testowego nr 3 ilość wykrytych cech była zdecydowanie najmniejsza. Ma to zdecydowanie związek z nierównomiernym oświetleniem, przez co cechy nie mogły być oznaczone na prześwietlonych, lub zaciemnionych fragmentach twarzy. Spadek ilości wykrytych cech dla przypadku pierwszego i drugiego, w początkowej fazie, świadczy o konieczności reinicjalizacji.

Analizując wyniki testu, można dojść do wniosku, że warunki przeprowadzanego badania mają istotny wpływ na działalnie programu. Największy spadek skuteczności zarejestrowano dla ilości wykrytych cech, w trzeciej próbie testu. Co ciekawe, ilość śledzonych cech spada systematycznie wraz z trwaniem analizy, a ilość cech jest skorelowana z dokładnością śledzenia ruchów głową.

## 5.3	Test wydajnościowy programu

Ponieważ przygotowany program, powinien działać w czasie rzeczywistym, ważne jest, aby czas wykonania programu pozwalał na analizę długich sekwencji obrazów. Ma to również znaczenie, dla wykrywania mrugnięć na obrazie. Test przeprowadzono, ustalając w kodzie programu dwa punkt, pobierające aktualny czas, i odejmując punkt czasu poprzedniej iteracji z aktualną. W ten sposób dla każdej iteracji czas trwania wykonania programu. Rys.40. przedstawia wykres wydajności programu, przy niski zużyciu zasobów, przez inne komponenty systemu.

Rysunek 40 Czas wykonania pojedynczej iteracji programu w milisekundach

Z wykresu wynika, że poza okresem inicjalizacji, gdzie czas wykonania jest bardzo duży, ilość czasu potrzebnego na analizę pojedynczego obrazu wynosi od 300 do 400 milisekund. Jest to bardzo dużo, biorąc pod uwagę ustalone wcześniej progi czasowe mrugania. Wskazuje to również na inny problem. Zakładając, że kamera dostarcza 25 klatek na sekundę, co przekłada się na 1 obraz co 40ms, okazuje się, że program jest w stanie analizować jedynie co 10 obraz w sekwencji. Może to mieć ogromny wpływ na jakość i wydajność śledzenia twarzy. Oczywiście nie można wykluczyć, że w dużej mierze na czas wykonania programu, wpływ ma jakość sprzętu, wykorzystanego do testowania programu.

Program służący sterowaniu, w zamyśle, powinien współpracować z innymi aplikacjami, w których mógłby być wykorzystany. Dlatego też postanowiono sprawdzić jego wydajność pod obciążeniem systemu innymi aplikacjami.

Rysunek 40 Czas wykonywania programu pod obciążeniem

Można zaobserwować, że w zależności od obciążenia, program zwiększył czas potrzebny na analizę pojedynczego obrazu nawet 10-krotnie.

Wyniki tego testu, jednoznacznie świadczą o tym, że techniki przetwarzania obrazów, wymagają dużej mocy obliczeniowej, a ich skuteczne stosowanie w aplikacjach czasu rzeczywistego wymaga zastosowania odpowiedniej konfiguracji sprzętowej.

# Podsumowanie

Śledzenie twarzy, z pozoru jest prosty zadaniem. Okazuje się jednak, że wydajne śledzenie twarzy w trzech wymiarach staje się zadaniem niezwykle skomplikowanym i wymagającym zarówno teoretycznie jak i sprzętowo. W dziedzinie wykrywania i śledzenia twarzy, mimiki wykonano wiele badań i testów. Dzięki temu istnieją liczne rozwiązania oferujące odmienne podejście i rozwiązania. Wybór metody jest ściśle  związany z jej zastosowaniem. Przeznaczenie danego systemu określa precyzję, wydajność(częstotliwość pomiarów), rozdzielczość, łatwość stosowania, odporność na zakłócenia i oczywiście cenę. Pomimo licznych rozwiązań, nie łatwym zadaniem jest znalezienie tego odpowiedniego, gdyż niemal zawsze będzie to kompromis pomiędzy funkcjonalnością, wydajnością i bezawaryjnością.

Celem pracy magisterskiej było opracowanie i implementacja systemu śledzącego ruchy głowy, oraz rozpoznawanie mrugnięć. Ponadto program powinien sterować kursorem myszy, zgodnie z kierunkiem i zwrotem głowy, a mrugnięcia powinny emulować kliknięcia. Głównym założenie pracy, było stworzenie systemu pracującego w czasie rzeczywistym, opartego jedynie na kamerze internetowej, lub innym niedrogim urządzeniu video, które może być powszechnie wykorzystywane z komputerem osobistym.

Na rynku obecnych jest wiele systemów, oferujących funkcję rozpoznawania lub śledzenia twarzy a  nawet jej cech. Ich częstą wadą jest wąska specjalizacja, wysoka cena i przede wszystkim brak przypisanych praktycznych funkcji. Systemy te oferują często wysoką sprawność, i niezawodność, jednak ich zastosowanie jest ograniczone do zastosowań w inwigilacji, systemach bezpieczeństwa lub w marketingu. Autorowi pracy zależało, aby rozwiązanie było skierowane do indywidualnego użytkownika poszukującego alternatywy na rynku interfejsów człowiek – komputer. Zalety proponowanego systemu są łatwo dostrzegalne, ze względu na łatwość obsługi, oraz niemalże brak kosztów dodatkowych, związanych z dodatkowym sprzętem. Jedynym ograniczeniem, które musi zostać spełnione aby system był zdolny do działania to wydajność sprzętowa, która pozwoli na płynną analizę dużej ilości obrazów na sekundę.

Ze względu na złożoność projektu, nie wszystkie cele udało się w całości zrealizować. Pierwszym mankamentem rozwiązania, jest szybkość działania. Z pewnością ilość przetwarzanych klatek na sekundę nie jest zadowalająca, a nawet wyklucza zastosowanie aplikacji w niektórych aspektach. Rozwiązaniem problemu, może być zastosowanie współbieżności w projekcie. Rozbicie architektury algorytmu na wątki, pozwoliłoby na wydajniejsze wykorzystanie zasobów. Dobrym pomysłem byłoby rozdzielenie na osobne wątki części odpowiedzialnej za śledzenie ruchów głowy i tej odpowiedzialnej za wykrywanie mrugnięć. Kolejnym aspektem, który wymaga przemyślenia i poprawy jest fakt, że oś Y inicjalizowana jest w skrajnym wychyleniu. Utrudnia to w znacznym stopniu kontrolę kursora myszy, w oparciu o wartości kątów obrotu. Funkcją wymagającą poprawy jest również sposób implementacji wykrywania mrugnięć. W obecnej formie, stanowi to duże obciążenie systemu poprzez wyszukiwaniu obszaru oczu przy użyciu algorytmu Viola – Jones. Interesującą alternatywą może być metoda dopasowywania szablonów, jednak skuteczne jej zastosowanie wymaga głębszej analizy, i odpowiednich testów. Z pewnością zwiększyło by to szybkość działania algorytmu, co wraz z silną zależnością od wydajności systemu jest największym minusem zastosowanego rozwiązania. Pomimo wielu wad, biorąc pod uwagę stopień trudności postawionego w niniejszej pracy zadania, jej efekty mogą być zadowalające. Przede wszystkim udał się stworzyć system który poprawnie określa pozycję głowy, działający w czasie rzeczywistym. Pomimo niewielkiej wydajności, program poprawnie rozpoznaje mrugnięcia i na nie reaguje. Niewątpliwy atutem realizacji takiego zadania jest możliwość zmierzenia się z dziedziną nauki, związana z przetwarzaniem obrazów, oraz warstwą implementacji, która okazała się równie skomplikowana i wymagająca.

Praca może być dobrą bazą do dalszego rozwoju projektu. Rozwiązanie może być rozszerzone o rozpoznawanie kolejnych elementów mimiki twarzy, takich jak: unoszenie brwi, rozpoznawanie uśmiechu, czy też śledzenie wzroku. Pozwoliło by to na rozszerzenie funkcjonalności programu, oraz jego potencjalnych zastosowań.

Po za zastosowaniem przedstawionym w pracy, istnieje wiele innych dziedzin mogących wykorzystać tego typu rozwiązanie. Sterowanie jest tutaj najbardziej naturalną gałęzią zastosowania. Możliwość zdalnego sterowania dronem, ramieniem robota, lub po prostu elementami inteligentnego domu, są jak najbardziej możliwe. Również branża automotive zaczyna korzystać z tego typu rozwiązań, w celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz ułatwienia kontroli nad wyposażeniem pojazdu. Rozszerzenie funkcji programu, niesie za sobą kolejne możliwości zastosowania. Wdrożenie obsługi gestów rąk pozwoliłoby na stworzenie systemu do wideokonferencji dla głuchoniemych, a śledzenie wzroku pozwoliłoby na analizę jakości treści reklamowych lub witryn internetowych.

# Bibliografia

[1]

S. Emami, “3D Head Pose Estimation Using AAM and POSIT,” in Mastering OpenCV with Practical Computer Vision Projects, Packt publishing, 2012.

[2]

T. F. Cootes, C. J. Taylor, and D. H. Cooper, Active Shape Models - Their Training and Application. Computer Vision and Image Understanding, 1995, p. pp 38–59.

[3]

L. Di Stefano, S. Mattoccia, and F. Tombari, An algorithm for efficient and exhaustive template matching. Bologna, Italy, 2001.

[4]

B. D. Lucas and T. Kanade, An Iterative Image Registration Technique with an Application to Stereo Vision. Pennsylvania, 1981, pp. pp. 121–130.

[5]

J. Przybyło, Automatyczne rozpoznawanie elementów mimiki w obrazie twarzy i analiza ich przydatnosci do sterowania. Kraków, 2008.

[6]

G. G. Slabaugh, Computing Euler angles from a rotation matrix. City University London, 1999.

[7]

N. Ho, “DECOMPOSING AND COMPOSING A 3×3 ROTATION MATRIX  http://nghiaho.com/?page_id=846.” .

[8]

R. Frischholz, “Face Detection Techniques https://facedetection.com/techniques/.” .

[9]

G. Panin and Knoll Alois, Fully Automatic Real-Time 3D Object Tracking using Active Contour and Appearance Models. Muenchen, Germany: Springer Science, p. pp 187–202.

[10]

L. Vacchetti, V. Lepetit, and P. Fua, Fusing Online and Offline Information for Stable 3D Tracking in Real-Time. Lausanne, Switzerland, 2003.

[11]

“http://opencv.org/documentation.html.” .

[12]

R. Tadeusiewicz and P. Korohoda, Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów. Kraków: Automatyczne rozpoznawanie elementów mimiki w obrazie twarzy i analiza ich przydatnosci do sterowania, 1997.

[13]

G. Bradski and A. Kaebler, Learning OpenCV. O’REILLY, 2008.

[14]

D. DeCarlo and D. Metaxas, “Model-based Face Tracking http://www.cs.rutgers.edu/~decarlo/facetrack.html,” 2001. .

[15]

D. F. DeMenthon and L. S. Davis, Model-Based Object Pose in 25 Lines of Code. Proceedings of the European Conference on Computer Vision, 1992, pp. 335–343.

[16]

D. L. Baggio, “Non-rigid Face Tracking,” in Mastering OpenCV with Practical Computer Vision Projects, Pack publishing., UK, 2012.

[17]

R. Laganiere, OpenCV 2 Commputer Vision Application Programming Cookbook, Packt publishing. UK, 2011.

[18]

T. Kanade, J. Sung, and D. Kim, Pose Robust Face Tracking by Combining Active Appearance Models and Cylinder Head Models. Springer Science, 2008.

[19]

R. Tadeusiewicz and J. Śmietański, Pozyskiwanie obrazów medycznych oraz ich przetwarzanie, analiza, automatyczne rozpoznawanie i diagnostyczna interpretacja. Kraków: Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2011, 2011.

[20]

P. Viola and M. Jones, Rapid Object Detection using a Boosted Cascade of Simple Features. 2001.

[21]

D. Pimplaskar, M. . Nagmode, and A. Borkar, Real Time Eye Blinking Detection and Tracking Using Opencv. Journal of Engineering Research and Applications, 2013.

[22]

B. Froba and C. Kullbeck, Real-Time Face Detection Using Edge-Orientation Matching. Computer Science Volume 2091, 2001, p. pp 78–83.

[23]

J. Xiao, T. Moriyama, and T. Kanade, Robust Full-Motion Recovery of Head by Dynamic Templates and Re-registration Techniques. Carnegie Mellon University, 2003.

[24]

S. Anila and N. Devarajan, Simple and Fast Face Detection System Based on Edges. India: International Journal of Universal Computer Sciences, p. pp 54–58.

[25]

M. Storring, H. Andersen J, and E. Granum, Skin colour detectioni under changing lighting conditions. Coimbra, Portugal, 1999.

[26]

J. Yang and A. Waibel, Tracking Human Faces in Real-Time. School of Computer Science Carnegie Mellon University Pittsburgh, Pennsylvania, 1995.